TP1 – Simulation d’une boussole   Thème 7 : Informatique embarquée et objets connectés

Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur qui peut être associé à une extension, le Sense Hat. Ce dernier dispose d’une grille de 64 LEDs permettant d’afficher une image 8×8. L’allumage de ces LEDs se programme en Python.

Il existe des émulateurs du Sense Hat. Pour cette activité, on utilisera un émulateur en ligne :

https://trinket.io/sense-hat

Le Sense Hat dispose de trois capteurs présents également dans tout smartphone :

• un gyroscope : il détecte l’orientation du support (Raspberry Pi+Sense Hat) relativement à une position de départ ;

• un accéléromètre : il détecte les modifications de la position du support ;

• un compas : il détecte la direction du Nord magnétique.

I. Affichage des flèches

Se connecter au site https://trinket.io/sense-hat. Supprimer le code déjà écrit et copier le code ci-dessous :

from sense_hat import SenseHat

import time

hat = SenseHat()

N = [0,0,0]

R = [255,0,0]

H = [N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,R,R,R,R,N,N,

N,R,R,R,R,R,R,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N]

hat.set_pixels(H)

Une fois le code copié, cliquer sur Stop puis sur Run. La forme du Sense Hat peut être changée par un bouton situé en bas à droite.

1. Que constate-t-on lorsqu’on exécute le programme ?

2. Quelle couleur est représentée par la variable N ? par la variable R ?

3. Quel est le rôle de la fonction set_pixels ?

Copier le code ci-dessous dans l’éditeur et le modifier pour qu’il affiche une flèche rouge qui va dans le sens opposé de la flèche précédente.

from sense_hat import SenseHat

import time

hat = SenseHat()

N = [0,0,0]

R = [255,0,0]

B = [N,N,N,N,N,N,N,N,

N,N,N,N,N,N,N,N,

N,N,N,N,N,N,N,N,

N,N,N,N,N,N,N,N,

N,N,N,N,N,N,N,N,

N,N,N,N,N,N,N,N,

N,N,N,N,N,N,N,N,

N,N,N,N,N,N,N,N]

hat.set_pixels(...)

II. Repérage du Nord

Copier le code ci-dessous à la suite de votre code précédent, puis appuyer sur Stop puis Run :

while True:

print(hat.get_compass())

time.sleep(1)

1. Cliquer alors sur le sense hat pour le faire pivoter. Que remarque-t-on ?

2. Comment interpréter la valeur renvoyée par l’appel hat.get_compass() ?

3. Compléter les angles sur la figure suivante :

4. Voici les huit différentes flèches qui seront affichées sur le Sense Hat. Compléter les angles pour que la flèche pointe toujours vers le Nord :

| Flèche | Variable en Python | Angle |
| --- | --- | --- |
|  | HG = [R,R,R,R,R,N,N,N, R,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,R,N,N,N, R,N,N,R,R,R,N,N, N,N,N,N,R,R,R,N, N,N,N,N,N,R,R,R, N,N,N,N,N,N,R,R] | Entre 22,5° et 67,5° |
|  | G = [N,N,N,R,N,N,N,N, N,N,R,R,N,N,N,N, N,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,R,R,R,R, R,R,R,R,R,R,R,R, N,R,R,R,N,N,N,N, N,N,R,R,N,N,N,N, N,N,N,R,N,N,N,N] | Entre ... et ... |
|  | BG = [N,N,N,N,N,N,R,R, N,N,N,N,N,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,N, R,N,N,R,R,R,N,N, R,R,R,R,R,N,N,N, R,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,R,N,N,N] | Entre ... et ... |
|  | B = [N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, R,R,R,R,R,R,R,R, N,R,R,R,R,R,R,N, N,N,R,R,R,R,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N] | Entre ... et ... |
|  | BD = [R,R,N,N,N,N,N,N, R,R,R,N,N,N,N,N, N,R,R,R,N,N,N,N, N,N,R,R,R,N,N,R, N,N,N,R,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,R, N,N,N,R,R,R,R,R] | Entre ... et ... |
|  | D = [N,N,N,N,R,N,N,N, N,N,N,N,R,R,N,N, N,N,N,N,R,R,R,N, R,R,R,R,R,R,R,R, R,R,R,R,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,N, N,N,N,N,R,R,N,N, N,N,N,N,R,N,N,N] | Entre ... et ... |
|  | HD = [N,N,N,R,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,R, N,N,N,R,R,R,R,R, N,N,R,R,R,N,N,R, N,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,N,N,N,N,N, R,R,N,N,N,N,N,N] | Entre ... et ... |
|  | H = [N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,R,R,R,R,N,N, N,R,R,R,R,R,R,N, R,R,R,R,R,R,R,R, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N] | Entre ... et ... ou entre ... et ... |

II. Finalisation de la boussole

Compléter la fonction direction suivante pour qu’elle renvoie la flèche associée à un angle :

def direction(angle):

if angle>22.5 and angle<=67.5:

fleche = HG

elif angle>67.5 and dir<=...:

fleche = ...

elif angle>... and angle<=...:

fleche = ...

elif angle>... and angle<=...:

fleche = ...

elif angle>... and angle<=...:

fleche = ...

elif angle>... and angle<=...:

fleche = ...

elif angle>... and angle<=...:

fleche = ...

else:

fleche = H

return fleche

Pour finir, copier dans l’éditeur et compléter le programme ci-dessous puis l’exécuter (faire tourner le Sense Hat pour voir que les flèches se déplacent toujours vers le Nord) :

from sense_hat import SenseHat

import time

hat = SenseHat()

N = [0,0,0]

R = [255,0,0]

HG = [R,R,R,R,R,N,N,N,

R,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,R,N,N,N,

R,N,N,R,R,R,N,N,

N,N,N,N,R,R,R,N,

N,N,N,N,N,R,R,R,

N,N,N,N,N,N,R,R]

G = [N,N,N,R,N,N,N,N,

N,N,R,R,N,N,N,N,

N,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,R,R,R,N,N,N,N,

N,N,R,R,N,N,N,N,

N,N,N,R,N,N,N,N]

BG = [N,N,N,N,N,N,R,R,

N,N,N,N,N,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,N,

R,N,N,R,R,R,N,N,

R,R,R,R,R,N,N,N,

R,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,R,N,N,N]

B = [N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,R,R,R,R,R,R,N,

N,N,R,R,R,R,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N]

BD = [R,R,N,N,N,N,N,N,

R,R,R,N,N,N,N,N,

N,R,R,R,N,N,N,N,

N,N,R,R,R,N,N,R,

N,N,N,R,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,R,

N,N,N,R,R,R,R,R]

D = [N,N,N,N,R,N,N,N,

N,N,N,N,R,R,N,N,

N,N,N,N,R,R,R,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,N,

N,N,N,N,R,R,N,N,

N,N,N,N,R,N,N,N]

HD = [N,N,N,R,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,R,

N,N,N,R,R,R,R,R,

N,N,R,R,R,N,N,R,

N,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,N,N,N,N,N,

R,R,N,N,N,N,N,N]

H = [N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,R,R,R,R,N,N,

N,R,R,R,R,R,R,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N]

#Copier à cet endroit la fonction « direction » précédente

while True :

angle = ...

fleche = ...

hat.set_pixels(...)

time.sleep(0.5)

TP1 – Simulation d’une boussole   Thème 7 : Informatique embarquée et objets connectés

CORRECTION

Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur qui peut être associé à une extension, le Sense Hat. Ce dernier dispose d’une grille de 64 LEDs permettant d’afficher une image 8×8. L’allumage de ces LEDs se programme en Python.

Il existe des émulateurs du Sense Hat. Pour cette activité, on utilisera un émulateur en ligne :

https://trinket.io/sense-hat

Le Sense Hat dispose de trois capteurs présents également dans tout smartphone :

• un gyroscope : il détecte l’orientation du support (Raspberry Pi+Sense Hat) relativement à une position de départ ;

• un accéléromètre : il détecte les modifications de la position du support ;

• un compas : il détecte la direction du Nord magnétique.

I. Affichage des flèches

Se connecter au site https://trinket.io/sense-hat. Supprimer le code déjà écrit et copier le code ci-dessous :

from sense_hat import SenseHat

import time

hat = SenseHat()

N = [0,0,0]

R = [255,0,0]

H = [N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,R,R,R,R,N,N,

N,R,R,R,R,R,R,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N]

hat.set_pixels(H)

Une fois le code copié, cliquer sur Stop puis sur Run. La forme du Sense Hat peut être changée par un bouton situé en bas à droite.

1. Que constate-t-on lorsqu’on exécute le programme ?

Une flèche rouge apparaît sur le cadran du sense hat.

2. Quelle couleur est représentée par la variable N ? par la variable R ?

La variable N est représentée par le noir (LED éteinte) et la variable R est représentée par la couleur rouge (LED rouge)

3. Quel est le rôle de la fonction set_pixels ?

La fonction set_pixels sert à allumer chque pixel du cadran d’une certaine couleur en fonction de la matrice qu’on lui donne en argument.

Copier le code ci-dessous dans l’éditeur et le modifier pour qu’il affiche une flèche rouge qui va dans le sens opposé de la flèche précédente.

from sense_hat import SenseHat

import time

hat = SenseHat()

N = [0,0,0]

R = [255,0,0]

B = [N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,R,R,R,R,R,R,N,

N,N,R,R,R,R,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N]

hat.set_pixels(B)

II. Repérage du Nord

Copier le code ci-dessous à la suite de votre code précédent, puis appuyer sur Stop puis Run :

while True:

print(hat.get_compass())

time.sleep(1)

1. Cliquer alors sur le sense hat pour le faire pivoter. Que remarque-t-on ?

Les valeurs affichées dans la console changent en fonction de l’orientation du Sense Hat.

2. Comment interpréter la valeur renvoyée par l’appel hat.get_compass() ?

Cette valeur représente un angle : c’est l’angle par rapport au pôle Nord magnétique.

3. Compléter les angles sur la figure suivante :

Voici les huit différentes flèches qui seront affichées sur le Sense Hat. Compléter les angles pour que la flèche pointe toujours vers le Nord :

| Flèche | Variable en Python | Angle |
| --- | --- | --- |
|  | HG = [R,R,R,R,R,N,N,N, R,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,R,N,N,N, R,N,N,R,R,R,N,N, N,N,N,N,R,R,R,N, N,N,N,N,N,R,R,R, N,N,N,N,N,N,R,R] | Entre 22,5° et 67,5° |
|  | G = [N,N,N,R,N,N,N,N, N,N,R,R,N,N,N,N, N,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,R,R,R,R, R,R,R,R,R,R,R,R, N,R,R,R,N,N,N,N, N,N,R,R,N,N,N,N, N,N,N,R,N,N,N,N] | Entre 67,5° et 112,5° |
|  | BG = [N,N,N,N,N,N,R,R, N,N,N,N,N,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,N, R,N,N,R,R,R,N,N, R,R,R,R,R,N,N,N, R,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,R,R,N,N,N] | Entre 112,5° et 157,5° |
|  | B = [N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, R,R,R,R,R,R,R,R, N,R,R,R,R,R,R,N, N,N,R,R,R,R,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N] | Entre 157,5° et 202,5° |
|  | BD = [R,R,N,N,N,N,N,N, R,R,R,N,N,N,N,N, N,R,R,R,N,N,N,N, N,N,R,R,R,N,N,R, N,N,N,R,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,R, N,N,N,R,R,R,R,R] | Entre 202,5° et 247,5° |
|  | D = [N,N,N,N,R,N,N,N, N,N,N,N,R,R,N,N, N,N,N,N,R,R,R,N, R,R,R,R,R,R,R,R, R,R,R,R,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,N, N,N,N,N,R,R,N,N, N,N,N,N,R,N,N,N] | Entre 247,5° et 292,5° |
|  | HD = [N,N,N,R,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,R, N,N,N,N,R,R,R,R, N,N,N,R,R,R,R,R, N,N,R,R,R,N,N,R, N,R,R,R,N,N,N,N, R,R,R,N,N,N,N,N, R,R,N,N,N,N,N,N] | Entre 292,5° et 337,5° |
|  | H = [N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,R,R,R,R,N,N, N,R,R,R,R,R,R,N, R,R,R,R,R,R,R,R, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N, N,N,N,R,R,N,N,N] | Entre 337,5° et 360° ou entre 0° et 22,5° |

II. Finalisation de la boussole

Compléter la fonction direction suivante pour qu’elle renvoie la flèche associée à un angle :

def direction(angle):

if angle>22.5 and angle <= 67.5:

fleche = HG

elif angle>67.5 and angle<=112.5:

fleche = G

elif angle>112.5 and angle<=157.5:

fleche = BG

elif angle>157.5 and angle<=202.5:

fleche = B

elif angle>202.5 and angle<=247.5:

fleche = BD

elif angle>247.5 and angle<=292.5:

fleche = D

elif angle>292.5 and angle<=337.5:

fleche = HD

else:

fleche = H

return fleche

Pour finir, copier dans l’éditeur et compléter le programme ci-dessous puis l’exécuter (faire tourner le Sense Hat pour voir que les flèches se déplacent toujours vers le Nord) :

from sense_hat import SenseHat

import time

hat = SenseHat()

N = [0,0,0]

R = [255,0,0]

HG = [R,R,R,R,R,N,N,N,

R,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,R,N,N,N,

R,N,N,R,R,R,N,N,

N,N,N,N,R,R,R,N,

N,N,N,N,N,R,R,R,

N,N,N,N,N,N,R,R]

G = [N,N,N,R,N,N,N,N,

N,N,R,R,N,N,N,N,

N,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,R,R,R,N,N,N,N,

N,N,R,R,N,N,N,N,

N,N,N,R,N,N,N,N]

BG = [N,N,N,N,N,N,R,R,

N,N,N,N,N,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,N,

R,N,N,R,R,R,N,N,

R,R,R,R,R,N,N,N,

R,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,R,R,N,N,N]

B = [N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,R,R,R,R,R,R,N,

N,N,R,R,R,R,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N]

BD = [R,R,N,N,N,N,N,N,

R,R,R,N,N,N,N,N,

N,R,R,R,N,N,N,N,

N,N,R,R,R,N,N,R,

N,N,N,R,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,R,

N,N,N,R,R,R,R,R]

D = [N,N,N,N,R,N,N,N,

N,N,N,N,R,R,N,N,

N,N,N,N,R,R,R,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,N,

N,N,N,N,R,R,N,N,

N,N,N,N,R,N,N,N]

HD = [N,N,N,R,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,R,

N,N,N,N,R,R,R,R,

N,N,N,R,R,R,R,R,

N,N,R,R,R,N,N,R,

N,R,R,R,N,N,N,N,

R,R,R,N,N,N,N,N,

R,R,N,N,N,N,N,N]

H = [N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,R,R,R,R,N,N,

N,R,R,R,R,R,R,N,

R,R,R,R,R,R,R,R,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N,

N,N,N,R,R,N,N,N]

def direction(angle):

if angle>22.5 and angle <= 67.5:

fleche = HG

elif angle>67.5 and angle<=112.5:

fleche = G

elif angle>112.5 and angle<=157.5:

fleche = BG

elif angle>157.5 and angle<=202.5:

fleche = B

elif angle>202.5 and angle<=247.5:

fleche = BD

elif angle>247.5 and angle<=292.5:

fleche = D

elif angle>292.5 and angle<=337.5:

fleche = HD

else:

fleche = H

return fleche

while True :

angle = hat.get_compass()

fleche = direction(angle)

hat.set_pixels(fleche)

time.sleep(0.5)